1

在空容器上创建一个9/16”（14.3mm）的孔

2

使用附带的扳手从ThermaLock上拆下螺母

3

将ThermaLock插入孔中，黑色垫圈位于外侧

# 4

在罐的内侧，将螺母拧到ThermaLock上，使圆边靠着罐

5

用附带的扳手紧固螺母

6

将套圈插入HiTemp 140-CF

HITEMP140-CF

安装指南

HiTemp 140-CF设计用于与CF200或ThermaLock配合使用。按照以下说明使用CF200或ThermaLock安装HiTemp 140-CF。

7	将HiTemp 140-CF拧入ThermaLock，直到螺纹不再可见。这将压缩黑色FER规则，