确定穿刺针尺寸

对于HiTemp 140-CF

测量半径：

通过从中心到边缘的测量来确定圆形容器的半径。以英寸为单位记录此测量值。

# 四舍五入：

将测量的半径四舍五入到最接近的0.1英寸，以找到正确的尺寸来订购。例如，#603罐的半径为3.09英寸，因此四舍五入为3.1英寸。

# 选择产品：

根据四舍五入的测量值，选择相应的产品。例如，3.1英寸的测量对应于订购HiTemp 140-CF-3.1。

# 不规则形状容器：

了解标称尺寸：

标称尺寸考虑了各种不确定性，例如由于修圆、罐变形和制造公差引起的传感器定位误差。RTD传感元件长度为0.12英寸，通过在其长度上平均温度来补偿这些因素。

对于非圆形容器，测量从预期安装位置到容器几何中心的距离。使用这个测量值，就像它是半径一样。